200万H.265全功能宽动态：

- 接口定义：

二、产品特性：

- 视频分辨率：1920x1080   视频压缩标准：H.265、H.264；

- 二合一DOL宽动态，优异的宽动态性能；

- 镜头:2.8-12mm/5-50mm自动聚焦, 聚焦速度快且变倍平稳，变焦过程全程清晰（可选）

- USB接口支持UVC协议输出视频,支持MJPEG/H264编码， 支持1080P、720P、VGA等分辨率（可选）

- 支持ONVIF协议，国标G28181协议；

- 双码流（可定制三码流），用户可选择码流并调节分辨率、帧率、视频质量；

- 支持字符叠加，叠加位置及颜色可调；

- 支持数字3D降噪，图像更加清晰流畅；

- 支持移动侦测，移动侦测报警、邮件报警、客户端报警；

- 支持画面移动侦测，4个侦测区域；

- 支持远程实时监控、网络用户管理；、

- 支持网络时间同步，RTC断电记时功能；

- 支持断电/意外故障后自动重启功能；

- 支持滤光片自动切换，实现昼夜监控；

- 支持POE供电（可选）；

- 支持手机(Android/ios)APP观看；（可选配）

三、技术参数：

| 系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主芯片 |  | GK7205V300 |
| 图像 |  |  |
| 传感器 |  | SONY IMX327，1/2.8”Progressive Scan CMOS传感器 |
| 动态范围 |  | >120dB |
| 镜头 |  | 2.8-12mm/5-50mm电动变倍（可选） |
| 视频分辨率 |  | 最大可支持200万像素 |
| 压缩标准 |  | H.265、H.264 |
| 分辨率 | 主码流 | 1920*1080，1280*720 1-50帧/秒 |
|  | 次码流 | 704*576，352*288 1-50帧/秒 |
| 码率 |  | 16kbps~20Mbps可调，支持CBR/VBR/定质量 |
| 信噪比 |  | ≥58dB |
| 最低照度 |  | 彩色0.01Lux@F1.2, 黑白0.005Lux@F1.2 0Lux with IR |
| 音频 |  |  |
| 输入输出 |  | 支持2路输入1路输出，1路LINE输入,1路MIC输入，支持双向语音对讲 |
| 压缩方式 |  | G.711A、G.711U |
| 功能 |  |  |
| 自动曝光AE |  | 支持 |
| 自动增益AGC |  | 支持 |
| 自动白平衡AWB |  | 支持 |
| 3D降噪 |  | 支持 |
| 隐私遮挡 |  | 支持4个遮挡区域 |
| 感兴趣区域编码 |  | 支持 |
| 断网录像 |  | 支持 |
| 移动侦测 |  | 支持4个侦测区域 |
| 日夜功能 |  | IR-CUT双滤光片切换，利用算法控制红外灯的开启和关闭，支持彩色转黑白 |
| 视频调节 |  | 可调节图像对比度、亮度、饱和度、锐度和画面镜像、翻转、透雾、强光抑制、背光补偿、降噪等级、数字宽动态等 |
| 走廊模式 |  | 支持 |
| 远程操作 |  | 系统设置、码流管理、账户管理、网络管理 |
| 检测报警 |  | 邮件报警、客户端报警、移动侦测报警 |
| 外围接口 |  | 复位接口，一键恢复出厂设置 |
|  |  | 2组TTL串口,可进行外设通信或者云台控制（其中1组可选配为RS485串口） |
|  |  | 1组I2C接口 |
|  |  | 1路报警输入,1路报警输出（可选） |
|  |  | 支持SD/TF卡存储，最大支持128G（可选） |
|  |  | USB接口支持UVC协议输出视频，支持MJPEG /H264编码， 支持1080P、720P、VGA等分辨率（可选配） |
| OSD叠加 |  | 位置可调，颜色、大小可设置 |
| 网络 |  |  |
| 以太网 |  | 10M/100M自适应网卡，一个RJ45接口 |
| 码流 |  | 双码流（可定制三码流） |
| 网络协议 |  | 支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP; |
| WIFI |  | 支持（可选） |
| ONVIF |  | 支持 ONVIF ProfileS |
| GB/T28181 |  | 支持 |
| CGI |  | 支持 |
| 常规参数 |  |  |
| 供电 |  | DC_12V |
| 功率 |  | 1.56W（MAX） |
| 环境 |  |  |
| 温度 |  | -20°~+60° |
| 湿度 |  | 10%~90% |